# 飞机机身制造项目招标文件

# 一、项目基本信息

项目名称：C919大型客机机身段制造项目

项目编号：COMAC-2024-FUSELAGE-001

招标单位：中国商用飞机有限责任公司

招标日期：2024年3月15日

投标截止时间：2024年4月30日 17:00（北京时间）

# 二、项目概述

本项目旨在采购C919大型客机机身中段和后段的制造服务，包括但不限于：

1. 机身中段（含客舱段）制造，长度约15米，直径约3.96米

2. 机身后段（含尾锥段）制造，长度约8米

3. 机身蒙皮、框架、桁条等结构件的加工与装配

4. 机身段总装、检测与交付

5. 相关技术文档和工艺文件的提供

# 三、技术要求

## 3.1 材料要求

1. 蒙皮材料：采用航空级铝合金2024-T3或7075-T6，厚度范围1.2-3.0mm

2. 框架材料：采用航空级铝合金或钛合金，满足AS9100标准

3. 紧固件：符合NAS标准，提供材料证明和检测报告

4. 所有材料需提供完整的追溯性文件，包括批次号、供应商信息等

## 3.2 制造工艺要求

1. 蒙皮成形：采用数控拉伸成形或滚弯成形，表面粗糙度Ra≤1.6μm

2. 机械加工：采用五轴数控加工中心，加工精度±0.05mm

3. 装配工艺：采用数字化装配技术，装配精度满足图纸要求

4. 焊接工艺：如涉及焊接，需符合AWS D17.1标准，焊工需持证上岗

5. 表面处理：需进行阳极氧化或喷涂处理，满足防腐要求

## 3.3 质量要求

1. 质量管理体系：供应商需通过AS9100质量管理体系认证

2. 检测要求：所有关键尺寸需100%检测，并提供检测报告

3. 无损检测：关键部位需进行X射线、超声波或渗透检测

4. 交付标准：产品需满足CCAR-25部适航要求

5. 不合格品处理：建立不合格品控制程序，确保不合格品不流入下道工序

## 3.4 交付要求

1. 交付时间：合同签订后18个月内完成首批交付

2. 交付地点：招标方指定地点（上海浦东）

3. 交付内容：包括产品、技术文档、检测报告、质量证明文件等

4. 包装运输：采用专用工装和包装，确保运输过程中产品不受损

# 四、商务要求

1. 投标保证金：人民币100万元，投标截止前到账

2. 付款方式：合同签订后支付30%预付款，交付验收合格后支付65%，质保期满后支付5%

3. 质保期：自交付验收合格之日起36个月

4. 违约责任：延期交付按合同金额每日0.5‰支付违约金

5. 知识产权：投标方需保证不侵犯第三方知识产权，并承担相应责任

# 五、投标人资格要求

1. 具有独立法人资格，注册资金不低于5000万元人民币

2. 具有航空制造相关资质，近三年内承担过类似项目

3. 具有完善的质量管理体系，通过AS9100认证

4. 财务状况良好，无重大诉讼和不良信用记录

5. 具有相应的技术团队和生产设备

6. 未被列入失信被执行人名单

# 六、评分细则

本次评标采用综合评分法，总分100分，具体评分标准如下：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案（30分） | 30 | 工艺方案合理性、技术先进性、可行性 | 由技术专家评分 |
| - 制造工艺方案 | 12 | 工艺路线清晰、技术先进、可操作性强 |  |
| - 质量控制方案 | 10 | 质量体系完善、检测手段齐全、追溯性强 |  |
| - 技术团队能力 | 8 | 团队经验丰富、技术实力强 |  |
| 商务报价（40分） | 40 | 价格合理性、性价比 | 最低价得满分，其他按比例 |
| - 总报价 | 30 | 总价最低者得30分，其他按公式计算 | 公式：(最低价/投标价)×30 |
| - 付款方式 | 10 | 付款条件是否有利于招标方 |  |
| 企业资质（15分） | 15 | 企业实力、资质认证、业绩 |  |
| - 资质认证 | 5 | AS9100认证、适航认证等 |  |
| - 类似业绩 | 10 | 近三年类似项目经验，每个项目2分，最高10分 |  |
| 交付能力（10分） | 10 | 生产设备、产能、交付计划 |  |
| - 生产设备 | 5 | 设备先进、满足生产需求 |  |
| - 交付计划 | 5 | 计划合理、可执行性强 |  |
| 服务保障（5分） | 5 | 售后服务、技术支持、培训 |  |

# 七、标书格式要求

投标文件必须严格按照以下格式要求编制，不符合格式要求的投标文件将被视为无效投标。

## 7.1 章节结构要求

投标文件必须包含以下章节，且章节顺序不得更改：

一、投标函

必须包含：投标总价、交付周期、质保期、有效期、法定代表人签字

二、企业概况

2.1 企业简介

2.2 资质认证

必须包含：企业名称、注册地址、注册资本、成立时间、社会信用代码、法定代表人

三、技术方案

3.1 制造工艺方案

3.2 质量控制方案

3.3 技术团队

四、类似业绩

必须包含：项目名称、项目时间、项目内容、合同金额

五、生产设备

必须包含：设备名称、型号规格、数量、制造商

六、交付计划

必须包含：各阶段工作内容和完成时间

七、商务报价

必须包含：报价明细、总报价、付款方式

八、服务保障

必须包含：售后服务、技术支持、培训服务

九、附件清单

注：缺少任何章节或章节顺序不符合要求的，视为格式不符合要求。

## 7.2 格式评分

标书格式符合性将作为评分项之一，总分5分：

• 完全符合格式要求（所有章节齐全、顺序正确、内容完整）：5分

• 基本符合，有轻微不符合项：3-4分

• 部分符合，有明显不符合项（如缺少重要章节）：1-2分

• 严重不符合格式要求：0分，且可能被判定为无效投标

# 八、其他说明

1. 投标文件需密封提交，一式五份（正本一份，副本四份）

2. 投标文件应包括：投标函、技术方案、商务报价、资质证明、业绩证明等

3. 开标时间：2024年5月5日 9:00（北京时间）

4. 评标结果将在开标后15个工作日内公布

5. 招标方保留对招标文件的解释权

# 九、联系方式

招标单位：中国商用飞机有限责任公司

联系人：张工程师

联系电话：021-12345678

电子邮箱：tender@comac.cc

地址：上海市浦东新区上飞路919号